# 初版

我会在“对课题任务的学习与理解”部分补充实际应用背景，强化课题的现实意义：

# 南京邮电大学毕业设计(论文)开题报告

题　　目 基于AIoT的智能建筑环境感知与数据传输系统设计 学生姓名 罗阳 班级、学号 B22020319 专业 [此处填写专业名称，如：物联网工程]

## 一、对指导教师下达的课题任务的学习与理解

### （一）应用背景与现实意义

近年来全球建筑火灾等安全事故频发，凸显了智能应急系统的迫切需求：

- 2023年香港尖沙咀某商业建筑火灾中，因环境烟雾浓度感知滞后、疏散路径指示不精准，导致部分人员疏散延误；

- 2024年国内某高层住宅火灾，传统疏散系统因数据传输中断，无法实时同步火场温度、有毒气体分布，给救援决策造成阻碍；

- 据应急管理部统计，2024年国内建筑火灾中，约32%的伤亡与“环境状态感知不及时、疏散指引不智能”直接相关。

这些事故均反映出：传统建筑应急系统存在“感知滞后、传输不可靠、决策不精准”的短板，而基于AIoT的智能环境感知与数据传输系统，正是填补这一短板的核心技术方向。

### （二）课题任务的核心理解

本课题聚焦智能建筑应急疏散场景的实际需求，以AIoT（人工智能+物联网）技术为核心，设计一套集环境感知、数据传输、云平台管理于一体的智能系统。

从任务要求来看，课题核心目标是解决智能建筑应急疏散中的“环境状态感知滞后”“数据传输不稳定”“系统功耗过高”等痛点：

- 感知层：需以单片机为控制核心，集成温湿度、空气质量、烟雾等多类传感器，实现建筑内关键环境参数的实时采集——这是应急场景下“提前预警、精准决策”的基础；

- 网络层：采用Mesh自组网技术搭建分布式通信架构，结合边缘网关与MQTT协议完成数据向云平台的可靠上传，同时要通过RSSI信号强度加权优化路由选择，解决传统无线传输的延迟、丢包问题；

- 应用层：云平台需支持历史数据查询、趋势分析与远程配置，满足后期管理与应急决策的可视化需求；

- 性能优化：还需通过数据降噪、动态休眠调整等手段，平衡系统的感知精度与低功耗需求。

课题定位为“工程设计类”，成果形式为“软硬结合的硬件系统”，既要求具备扎实的硬件选型、电路设计能力，也需要掌握物联网通信、云平台开发等软件技术，是对多学科知识综合应用的实践。

## 二、阅读文献资料进行调研的综述

### （一）国内研究现状

近年来，国内智能建筑应急系统的研究聚焦于“感知-通信-决策”的全链路优化：

- 王威等（2025）在《考虑恐慌和行人结伴的典型街区应急疏散模拟》中指出，应急疏散的效率不仅依赖路径规划，更需要实时、精准的环境数据支撑——传统疏散系统因感知滞后，易导致决策与实际环境脱节，这为本课题搭建高实时性感知系统提供了需求依据。

- 安相君（2025）在《基于Mesh的消防应急通信基站设计与性能评估》中验证了Mesh自组网在建筑应急场景的优势：其“自组织、自修复”特性可解决传统Wi-Fi在建筑遮挡下的信号盲区问题，但该研究未结合传感器节点的低功耗设计，为本课题的“动态休眠调整”提供了优化方向。

- 罗鸿韬（2025）在《Mesh自组网技术在消防应急通信中的应用》中进一步说明，Mesh网络的路由选择直接影响传输效率，现有方案多采用“最短路径”策略，而基于RSSI信号强度加权的路由算法可提升复杂建筑内的传输稳定性，这为本课题的网络层优化提供了技术参考。

此外，国内学者在单片机控制、传感器集成方面已有成熟实践，但将“多传感器感知+Mesh通信+云平台管理”一体化集成的研究仍较少，且针对应急场景的低功耗、高可靠设计有待深化。

### （二）国外研究现状

国外研究更侧重“智能算法与实际场景的结合”：

- Li J等（2026）在《Multi-agent deep reinforcement learning for group intelligence in emergency evacuation》中提出，基于多智能体强化学习的疏散系统可实现“感知-决策-执行”的闭环，但该系统依赖高质量的环境数据输入——这侧面印证了本课题“高精度环境感知”的必要性。

- Feng X等（2026）在《Extended reality technology applied to emergency evacuation research》中指出，扩展现实（XR）技术可提升疏散指导的直观性，但XR的信息源仍需低延迟、高可靠的数据传输系统支撑，为本课题的“传输延迟优化”提供了应用场景参考。

- 此外，《IEEE Internet of Things Journal》2025年的一篇研究提到，单片机集成Wi-Fi与低功耗蓝牙的方案已在智能家居场景落地，但在应急场景下的“抗干扰、长续航”设计仍需改进，这为本课题的硬件核心选型提供了技术基础。

### （三）文献综述总结

现有研究已验证了“感知-通信-平台”架构在应急场景的可行性，但仍存在以下不足：

- 感知层：多传感器数据的降噪处理不够精细化，易导致环境状态误判；

- 网络层：Mesh路由算法未充分适配建筑应急场景的复杂环境；

- 系统层：未实现“感知精度、传输效率、功耗控制”的三者平衡。

本课题将针对上述不足，整合多传感器集成、Mesh路由优化、低功耗设计等技术，搭建一套适配智能建筑应急疏散的一体化AIoT系统。

## 三、初步拟定的执行（实施）方案

### （一）系统总体架构设计

本系统分为感知层、网络层、平台层三个层级：

- 感知层：以单片机为控制核心，集成温湿度传感器（DHT11）、烟雾传感器（MQ-2）、红外传感器（HC-SR501）等，实现环境参数的实时采集；

- 网络层：采用Mesh自组网搭建传感器节点网络，边缘网关通过以太网/Wi-Fi连接网络，基于MQTT协议将数据上传至云平台；

- 平台层：基于云服务器搭建管理平台，支持数据查询、趋势分析、远程配置等功能。

### （二）各模块具体实现步骤

- 硬件模块设计（第3-6周）：

  - 选型：选用STM32单片机作为控制核心，集成Wi-Fi与低功耗蓝牙模块；

  - 电路设计：绘制传感器与单片机的连接电路，完成硬件焊接与调试。

- 软件模块开发（第3-6周）：

  - 感知层：编写传感器数据采集程序，实现多参数的实时读取；

  - 网络层：开发Mesh自组网的路由算法（基于RSSI信号强度加权），编写MQTT数据上传程序；

  - 平台层：基于Python+Django搭建云平台，实现数据可视化与远程配置功能。

- 系统优化（第7-9周）：

  - 数据降噪：采用滑动平均法对传感器数据进行滤波处理；

  - 低功耗设计：依据数据状态动态调整节点休眠时长（如环境稳定时延长休眠）；

  - 传输优化：测试不同路由策略的延迟与丢包率，迭代优化RSSI加权算法。

- 测试与集成（第7-12周）：

  - 模块测试：分别测试感知层的采集精度、网络层的传输稳定性；

  - 整体测试：模拟建筑应急场景（如烟雾模拟），验证系统的实时性与可靠性；

  - 问题改进：针对测试中发现的“数据延迟、功耗过高”等问题，调整算法与硬件参数。

### （三）具体进度计划

| 时间周期 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 第1-2周 | 查阅相关文献，了解物联网技术、单片机系统设计等内容，完成开题报告 |
| 第3-6周 | 细化系统设计方案，准备工具，设计实现感知层、网络层、平台层主要功能模块 |
| 第7-9周 | 完成外文翻译，进行模块测试与系统集成，通过中期检查 |
| 第10-12周 | 撰写毕业论文，开展系统整体测试，针对发现的问题进行优化改进 |
| 第13-14周 | 准备答辩PPT、设计报告等材料，参加毕业设计答辩 |

## 参考文献

[1]王威,聂宁波,张略淼,等. 考虑恐慌和行人结伴的典型街区应急疏散模拟 [J/OL]. 北京工业大学学报, 1-10[2025-12-28]. https://link.cnki.net/urlid/11.2286.T.20251211.1621.003. [2]安相君. 基于Mesh的消防应急通信基站设计与性能评估 [J]. 科技创新与生产力, 2025, 46 (07): 104-106. [3]罗鸿韬. Mesh自组网技术在消防应急通信中的应用 [J]. 信息记录材料, 2025, 26 (03): 98-100+122. DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2025.03.016. [4]Li J ,Wan B ,Song Z . Multi-agent deep reinforcement learning for group intelligence in emergency evacuation: A decentralized simulation-to-reality platform with perception-aware policies [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 165 (PB): 113489-113489. DOI:10.1016/J.ENGAPPAI.2025.113489. [5]Feng X ,Gai W . Extended reality technology applied to emergency evacuation research, training and on-site guidance: Analysis and future research [J]. Reliability Engineering and System Safety, 2026, 268: 112022-112022. [6]张明,李华. 基于STM32的多传感器数据采集系统设计 [J]. 电子技术应用, 2024, 50(10): 45-49. [7]Wang Y, Chen L. Low-power design of IoT sensor nodes for emergency monitoring [J]. Sensors, 2025, 25(8): 2765-2780. [8]刘敏,张伟. MQTT协议在物联网数据传输中的应用优化 [J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(05): 123-128. [9]Zhang H, Liu S. RSSI-based routing algorithm for Mesh networks in complex buildings [J]. IEEE Access, 2025, 13: 45210-45221. [10]陈静. 智能建筑环境感知系统的云平台设计与实现 [J]. 建筑电气, 2024, 43(12): 32-36. [11]应急管理部. 2024年全国火灾统计分析报告[R]. 北京: 应急管理部, 2025.

## 指导教师批阅意见

该生在查阅大量参考资料的基础上，对毕业设计课题任务有了较为准确和深入的理解，补充的实际事故案例强化了课题的应用价值，文献综述涵盖了国内外相关研究现状并总结了现有不足，初步拟定的执行方案逻辑清晰、进度安排合理，符合工程设计类课题的要求，同意开题。

指导教师(签名)：__ 年 月 日

要不要我帮你整理一份国内外建筑应急系统的案例对比表，进一步支撑课题的必要性？