# 代码

// 读取传感器数据任务
void readSensors() {
    smokeVolt = smokeSensor.readVoltage();
    hasSmoke = smokeSensor.hasSmoke();
    lightVolt = lightSensor.readVoltage();
    hasFlame = flameSensor.detectFlame();
    flameSensor.setLed(hasFlame);
    temperature = dht.readTemperature();
    humidity = dht.readHumidity();

    // 串口打印实时数据（调试用）
    Serial.println("======= 传感器数据 =======");
    Serial.print("烟雾: "); Serial.print(smokeVolt); Serial.println("V");
    Serial.print("有烟: "); Serial.println(hasSmoke ? "是" : "否");
    Serial.print("火焰: "); Serial.println(hasFlame ? "有" : "无");
    Serial.print("温度: "); Serial.print(temperature); Serial.println(" C");
    // ...（其他参数打印）
}

// 发送数据任务
void sendMessage() {
    String msgS3 = "ESP32 Node " + String(mesh.getNodeId()) +
                   " | Smoke:" + String(smokeVolt, 2) + "V" +
                   " | hasSmoke:" + String(hasSmoke ? "1" : "0") +
                   " | Flame:" + String(hasFlame ? "1" : "0") +
                   " | Temp: " + String(temperature, 2) + "C" +
                   " | Hum: " + String(humidity, 2) + "%RH";
    mesh.sendSingle(ESP32S3_NODE, msgS3);
    // taskSendMessage.setInterval(...) 可在此实现动态调整
}

void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
    nodeSet.insert(from);
    SensorData data;
    // 关键字解析（Temp、Hum、Smoke、hasSmoke、Light、Flame）
    int tempPos = msg.indexOf("Temp: ");
    int hasSmokePos = msg.indexOf("hasSmoke:");
    // ...（其他字段解析）
    
    if (tempPos != -1) data.temperature = ...;
    if (hasSmokePos != -1) data.hasSmoke = ...;
    
    nodeDataMap[from] = data;   // 更新节点数据映射表
}
Run