核心系统功能拆解

（一）数据采集与传输系统

- 系统定位
本系统是整个智能建筑应急疏散系统的数据基础，承担“多节点环境感知、本地预处理、Mesh组网汇总、云端可靠传输以及小程序影子数据监控与指令中转”全链路功能。通过ESP32感知节点 + ESP32-S3边缘网关 + 云平台小程序的一体化设计，为路径算法系统和数字孪生系统提供准确、实时、可靠的环境感知数据支撑，实现物理世界与上层决策、可视化模块的高效衔接。

- 硬件载体规格

| 终端类型 | 核心硬件配置 | 部署密度 | 核心功能边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32感知节点（叶节点） | ESP32控制单元、温湿度传感器、烟雾传感器、火焰传感器、电源模块、警报模块 | 每层/区域多台（危险区域加密部署） | 数据采集、本地预处理、Mesh通信、本地声光告警 |
| ESP32-S3边缘网关（汇总节点） | ESP32-S3处理器、Mesh模块、WiFi/以太网模块 | 1台/楼层或区域 | 数据汇总、初步分析、Mesh跨层转发、MQTT云端上传 |

- 核心功能
（1）数据采集与本地处理功能

  - 传感器数据采集：ESP32感知节点通过GPIO、UART等接口实时采集温度（精度±0.5℃）、烟雾浓度、火焰信号等多维建筑环境参数；

  - 数据本地预处理：节点对原始数据进行滤波、标准化、异常值过滤；

  - 设备状态自检：定时自检传感器与通信状态，异常时本地触发声光警报并上报。

- （2）Mesh组网与数据汇总功能

  - Mesh自组网传输：感知节点与ESP32-S3网关间采用分布式P2P Mesh模式，支持动态路由发现、最优路径选择与跨层级转发，提升网络容错性与可靠性；

  - 数据汇总：所有ESP32节点数据通过Mesh网络实时汇总至所在区域的ESP32-S3网关，网关完成二次整合与初步分析；

  - 低功耗优化：根据环境参数变化动态调整采集与传输频率，稳定时休眠，突变时自动唤醒；

  - 断网备份：网络中断时ESP32-S3网关本地缓存数据，恢复后自动补传。

- （3）云端传输与小程序影子数据监控功能

  - 云端上传：ESP32-S3网关通过MQTT轻量级协议将汇总后的全局感知数据批量上传至云平台，确保数据可靠送达；

  - 小程序影子数据监控：云平台部署微信小程序，实现环境参数实时仪表盘展示（温度/烟雾曲线、多楼层切换）、设备在线状态、历史影子数据查询与导出；

  - 报警阈值配置与通知：支持自定义报警条件，按区域差异化设置；触发时小程序弹窗提示并联动通知；

  - 远程指令下发：小程序向ESP32-S3网关下发控制指令（如调整采集频率、切换模式、触发警报），实现云端对感知节点的远程管控；

  - 日志与运维：记录数据上传、报警、指令操作日志，支持设备管理。

- （4）本地响应功能

  - 烟雾/火焰超标时ESP32节点本地触发声光告警，实现快速本地响应。

跨子系统交互逻辑

（一）数据采集与传输系统

- 系统内交互

传感器 → ESP32感知节点：采集环境数据

ESP32感知节点 → ESP32-S3网关：Mesh汇总

ESP32-S3网关 → 云平台：MQTT可靠上传

云平台小程序：影子数据实时监控 + 报警触发

- 系统间交互

数据采集与传输系统→路径算法与数字孪生系统：通过云平台提供每个esp32节点的Json格式的实时shadow数据，格式如下，通过解析可以获取hasFlame, hasSmoke, humidity, temperature这几类数据温湿度、是否有火焰、是否有烟雾，供后续分析

{

"desired": {

"properties": null,

"event_time": null

},

"reported": {

"event_time": "20260416T074204Z",

"properties": {

"hasFlame": false,

"hasSmoke": false,

"humidity": 68,

"lightVolt": 0,

"smokeVolt": 0.76,

"temperature": 23.5

}

},

"service_id": "NODE_3046088109",

"version": 493

}